Приложение № 1 към поканата

# ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за „Абонаментна поддръжка и доставка на резервни части за ролетни щори, решетки и секционни врати, инсталирани на летище София“

- Предмет на поръчката

Предмет на поръчката е осигуряване на непрекъсната работоспособност, чрез абонаментна поддръжка, включваща профилактика и ремонт, както и при необходимост ремонт и доставка на резервни части за 112 броя ролетни щори, решетки и секционни врати, инсталирани на летище София, както следва:

- на Терминал 1 – 38 броя

- на Терминал 2 – 36 броя

- други сгради на територията на летище София – 38 броя

- Местонахождение на съоръженията

Местоположението на щорите е описано в Приложения № 1, № 2 и № 3 към техническото задание.

- Изисквания при извършване на абонаментна поддръжка на съоръженията.

Абонаментната поддръжка и доставка на резервни части по предмета на договора включва:

  - Извършване минимум един път месечно на задължителна превантивна диагностика и профилактика на съоръженията, включваща проверка на:

- общата функционалност на съоръженията;

- лагеруването на триещите се части;

- барабани и крепежни елементи;

- отключващи и заключващи механизми;

- защити на ел. захранванията;

- работоспособността на моторите;

- пружини и фотоклетки;

- стопери;

- аварийни режими.

Независимо от извършването на посочената по-горе диагностика и профилактика, Изпълнителят има задължението да идва на място, в случай на възникване на аварийни ситуации, като посещението е включено в месечната цена за абонаментна поддръжка и не се заплаща допълнително.

  - Ремонт и отстраняване на всички механични и/или електрически неизправности, нарушения или други несъответствия, свързани с общата функционалност на щорите;

  - Изпълнителят на поръчката е необходимо да има в наличност през времетраенето на договора всички бързо износващи се части, с оглед осигуряване на необходимото ниво на работоспособност;

  - Изпълнителят на поръчката е необходимо да осигури приемливи срокове, съгласувани с Възложителя, за доставка на останалите резервни части, които не попадат в обхвата на т.3.3.;

  - Минималният гаранционен срок на всички компоненти и резервни части, вложени от Изпълнителя, е минимум 12 /дванадесет/ месеца след подписване на протокол за тяхното влагане;

  - Изпълнителят да осигури мобилен или стационарен телефон за връзка при необходимост от консултации и възникване на спешни и неотложни нужди, както в работно, така и в извън работно време;

  - Неизправности, възникнали по вина на Изпълнителя, се отстраняват за негова сметка;

  - Изпълнителят следва да извършва стартиране и тестване на съоръженията след всеки направен ремонт или настройки;

  - С цел минимално възпрепятстване на непрекъснатия летищен процес, Изпълнителят предварително съгласува датата, часа и продължителността на съответната профилактика и/или ремонт с Възложителя.

- Периодичност на дейностите по профилактика и поддръжка (сервизни дейности)

  - След сключване на договора, преди започване на дейностите по абонаментна поддръжка и след основен преглед на всичките съоръжения, за наличие на събития и процеси извън нормалната им работа, следва да се състави констативен протокол;

  - Превантивна диагностика и профилактиката на съоръженията следва да се извършва минимум един път месечно, съгласно изискванията на т. 3.1.;

  - За дейностите по профилактиката, които ще извършва Изпълнителят, ще се съставя месечен протокол.

- Други изисквания към Изпълнителя

  - Цената на договора (съответно предложението на участника) следва да бъде калкулирана така, че да обхваща всички необходими сервизни и аварийни дейности по поддържане и осигуряване на работоспособността (както и по отстраняването на възникнали повреди) на всички съоръжения, които са включени в настоящото техническо задание и подмяна на всички дефектирали компоненти в процеса на експлоатация.

  - Възложителят заплаща месечна цена за абонаментна поддръжка за реален брой обслужени щори. Месечната цена се определя съобразно единичните цени за абонаментна поддръжка на отделните щори, посочени в ценовото предложение на Изпълнителя. За времето, през което съответната щора е спряна от експлоатация, цената за месечна поддръжка не се заплаща от Възложителя. Цената, която се заплаща за месеца се определя пропорционално на времето, през което щората е била в експлоатация, съответно времето за неговото реално обслужване. Спирането на щората може да бъде в резултат на неработоспособност на същата или по искане на Възложителя.

  - Времето за реакция от страна на Изпълнителя, при възникване на дефект или неработоспособност, да не е повече от 24 часа от получаване на писмена заявка или уведомление по телефона от страна на Възложителя.

  - Допустим максимален престой (неработоспособност) на всяко едно от съоръженията да бъде не повече от 48 часа за единичен престой (дефект) на едно съоръжение, считано от датата и часа на известяване, и сумарно не повече от 10 календарни дни за период от 12 месеца за всички възможни дефекти на дадено съоръжение. В тези пределни срокове за нефункционалност на съоръженията не се включват престоите, породени от увреждания причинени от удар и/или злоумишлени действия.

  - Всички сервизни дейности, необходими за поддръжката на съоръженията, обект на поръчката, следва да бъдат включени в цената.

  - Изпълнителят приема съоръженията във вида и състоянието, в което се намират в момента на подписване на договора, след което поема изпълнението по поддръжка и осигуряването на тяхната работоспособност.

  - Преди подаване на офертата, участникът в процедурата трябва да извърши задължителен оглед на съоръженията, за което се подписва двустранен протокол.

Огледът може да бъде извършен всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа в срока за получаване на офертите, въз основа на писмено заявление до „СОФ Кънект“ АД, подадено минимум 2 работни дни преди посочения в заявлението ден за оглед, с цел издаване на временни пропуски за достъп на лицата, които ще извършат огледа, като се посочват данни за: трите им имена, ЕГН, месторождение и адрес, както и длъжността, която заемат във фирмата на участник.

Лица за контакти по огледа: Радослава Алексиева – организатор летищно обслужване, отдел „Летищни технологии“, дирекция „Техническа“ – тел.: 02 937 2629; Емил Венелинов – организатор летищно обслужване, отдел „Летищни технологии“, дирекция „Техническа“ – тел.: 02 937 2612.

Разходите по издаване на пропуски за извършване на огледа са за сметка на заинтересованите лица, а при изпълнението на договора – за сметка на Изпълнителя.

- Срок на договора за „Абонаментна поддръжка и доставка на резервни части за ролетни щори, решетки и секционни врати, инсталиране на летище София”– 12 месеца, с възможност за удължаване с още 12 месеца.

- Място за изпълнение – Терминал 1, Терминал 2 и други сгради на територията на летище София.

Приложения към техническото задание:

- Списък на ролетни щори, решетки и секционни врати – Терминал 1 – Приложение 1.1.;

- Списък на секционни врати – други сгради на територията на летище София – Приложение 1.2;

- Списък на ролетни щори, решетки и секционни врати – Терминал 2 – Приложение 1.3;

- Констативен протокол за функционалното състояние на щорите – Приложение 1.4;

- Приемо-предавателен протокол (месечен) – Приложение 1.5;

- Окончателен приемо-предавателен протокол – Приложение 1.6.